相机传感器（Sensor）上，每一个感光单元（Pixel）的物理边长Pixel Size（像元尺寸）

微纳光子学实验整体目标

目标：

在裸硅基底上的拓扑光子结构阵列中，构建稳定的近红外（~1550 nm）垂直辐射测试系统，实现高信噪比的共振散射测量，并通过 Python 自动化完成阵列级谱线筛选与 Q 值提取。

阶段一：看得见“看不见的光”

（近红外光路工程化预演）

1.1 实验背景与问题定义

硅基拓扑结构工作在 近红外（~1550 nm）

人眼不可见 → 光路调试成本极高

一旦光路搭错，后续所有“信号弱 / 找不到峰”都会变成玄学

👉 解决策略：先用计算“看见”光路

1.2 现有资源盘点（第一天就要完成）

你需要在实验室确认并记录：

光学元件

物镜（NA、放大倍数、工作距离）

管镜（Tube Lens）焦距

可能的中继透镜（Relay Lens）

探测器

InGaAs 相机型号

关键参数：

Pixel Size（μm）

Sensor 尺寸（像素数）

最小可分辨光斑（Nyquist 条件）

1.3 Python 光路几何模拟（强烈建议）

目标：
提前回答这几个“工程问题”：

样品面 1 μm 的辐射结构 → 相机上是多大？

拓扑缺陷辐射模的空间分布能不能被分辨？

是“欠采样”还是“过采样”？

建议实现内容：

用 Python 建立简化模型：

样品面 → 物镜（NA）

物镜 → 管镜

成像倍率 = f_tube / f_obj

计算：

成像尺寸

单像素对应样品面长度

Airy Disk 与 Pixel Size 对比

1.4 垂直辐射观测策略

针对 Dirac Vortex / 拓扑缺陷模：

优先选择 高 NA 物镜

使用垂直收集（Normal direction）

若信号仍弱，预留：

长曝光

帧平均

ROI 裁剪

阶段二：信噪比战争（共振交叉极化）

2.1 核心问题

裸硅基底 → 镜面反射极强

拓扑缺陷信号 = 微弱共振散射

直接测：信号被背景淹没

必须上 Cross-polarization Resonant Scattering

2.2 实验方案选择

采用经典结构：

Laser → Polarizer → HWP → Sample → Objective →

Analyzer (crossed) → Detector

背景反射保持原偏振 → 被 Analyzer 抑制

共振散射偏振发生旋转 → 得以通过

2.3 动手前的“低成本测试”

把偏振片拿出来

对着普通光源旋转

目测消光状态

判断：

是否值得用

是否需要两片串联

2.4 光路图绘制（必须画）

你要画一张 真实可搭建的光路图：

标出：

每个偏振元件角度

HWP 的作用位置

Analyzer 的方向

查文献的方式改变

不再“精读全文”

直接搜索：
"Cross-polarization setup photonic crystal cavity"

只看 Figure

阶段三：自动化是你最大的武器

3.1 场景设定

几百个拓扑结构阵列

手动一个个看谱 → 灾难

正确姿势：机器替你找成功样品

3.2 Python 自动测量框架（提前写）

你可以假装“设备已经连上”，先把结构写好。

建议模块设计

InstrumentController

├── LaserController

├── SpectrometerController

├── scan_wavelength()

├── acquire_spectrum()

├── find_peak_Q()

3.3 核心功能函数

波长扫描

scan_wavelength(start, stop, step)

自动存储 spectrum

谱线分析

使用 Lorentzian 拟合

输出：

中心波长

FWHM

Q 值

自动 flag：

峰太弱

多峰分裂

拟合失败

阶段四：工艺与材料的“后验反思”

4.1 裸硅 vs SOI 的 EBL 剂量问题

SOI：

BOX 层改变背散射电子分布

经验判断（需文献确认）：

SOI 上有效剂量往往需要调整

行动项：

查关键词：
"EBL dose SOI vs bulk silicon"

4.2 硬掩模（Hard Mask）调研

SiN 作为 Hard Mask：

刻蚀难度高

CHF₃ / O₂ 常用

行动项：

查实验室刻蚀机 Recipe

若无现成：

抄 2–3 篇 SiN Etch Paper整理参数表 给 Mentor / 工艺员讨论

把 Python 自动搜峰类写出来

或者把 交叉极化光路画成工程版示意图